（六）技术要求

一）技术指标要求

1、产品款式及尺寸要求

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 材质工艺要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宿舍房间 |  |  |  |
| 1 | 公寓床床架/无障碍床架 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： - 单人床架走梯：L2350mm*W950mm*H2180mm（±10mm） - 双人床架走梯：L4300mm*W950mm*H2180mm（±10mm） - 三人床架走梯：L6650mm*W950mm*H2180mm（±10mm） - 单人床架挂梯：L1950mm*W（950+300）mm*H2180mm（±10mm） - 双人床架挂梯：L3870mm*W（950+300）mm*H2180mm（±10mm） - 三人床架挂梯：L5790mm*W（950+300）mm*H2180mm（±10mm） - 双人床架挂梯加长：L4100mm*W（950+300）mm*H2180mm（±10mm） - 无障碍床架：L1950mm*W950mm*H780/1680mm（±10mm） - 所有床架上床内净空≥1910mm*910mm | ▲1.床立柱：采用70mm*70mm（±5mm）冷轧钢管，厚度≥1.2mm，经特制成型线轧制而成，其立面为闭口异型管，外表面向人体接触面为圆弧+斜角小圆简洁光滑防碰撞设计。 |
|  |  |  | 2.尼龙塑料防滑胶塞： 2.1床立柱左后边配套内嵌式：厚≥2.0mm，内嵌部分高度65mm（±5mm），床立柱底部截面离地高度5mm（±3mm） 防滑脚塞形状与立柱完全吻合，脚塞与立柱应紧密结合，牢固、不易脱落，配套胶塞后，有效防水防潮。防滑脚塞与地面接触部分具有轮胎防滑纹路设计，具有防水、透气、防滑、防噪音的作用。 2.2前三向接头：厚≥40mm，内嵌部分高度60mm（±5mm），长宽110mm*110mm（±10mm）,并设计有与护栏40*30mm（±3mm）管严密配合的内嵌式连接部分，内嵌深度为≥35mm，胶塞设计有可插入圆管的蚊帐杆，蚊帐杆插入胶塞深度90mm（±5mm） |
|  |  |  | ▲3.床长横梁： 采用80mm*30mm(±5mm)冷轧钢管，厚度≥1.2mm，横梁面向人体接触面为光滑平面防碰撞设计，起到防撞作用，前后横梁需焊接一个圆环、用于学生挂、帘表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |
|  |  |  | 4.床短横梁： 采用80mm*20mm(±5mm)冷轧钢管，厚度≥1.2mm，横梁面向人体接触面为光滑平面防碰撞设计，起到防撞作用，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |
|  |  |  | 5.床横梁连接件： 隐藏式，床横梁与床立柱嵌式连接件采用隐藏式内部锁螺丝设计，且具备防脱功能，连接件采用厚≥2.0mm优质钢板经冲压一次成型，尺寸75mm×15mm×90mm（±3mm），连接件与立柱高频焊接一体，与横梁接触面不少于3面，立柱和横梁连接后外侧无孔位及螺丝外露，防止刮伤事故发生。 |
|  |  |  | 6.采用一体化设计的内嵌式铸铝件：340mm*30mm*230mm（±3mm），采用内置式5个螺丝与床梁相连，装配后横梁与前所栏40mm*30mm（±3mm）与梁紧密贴合。 |
|  |  |  | 7.床板支撑横： 采用25mm*40mm(±3mm)异型管，厚度≥0.8mm，截面下方为圆弧形，截面展开周长110mm（±10mm），支撑有2条加强筋，表面经优质环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理。 |
|  |  |  | 8.床板支撑静音件： 采用采用PP材质的内扣式静音胶件，尺寸40mm*40mm（±2mm），厚度≥1.5mm。装配后与床板支撑应紧密贴合，确保床架无异响。 |
|  |  |  | 9.床头护栏： 采用40mm*30mm（±3mm）钢管材，厚度≥1.0mm，截面展开周长110mm（±10mm），成型后立柱截面呈闭口管。护栏整体高度≥300mm，采用多层实木板封板，板厚≥18mm。 |
|  |  |  | ▲10.床前护栏： 采用40mm*30mm（±3mm）钢管材，厚度≥1.0mm，截面展开周长110mm（±10mm），成型后立柱截面呈闭口管。护栏配置隐私挡板，挡板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，均匀布置透气网孔，网孔直径为Ø6mm，间距为一排32mm，一排25mm，同时满足与市场上常规2种挂孔配件规格。挡板尺寸：1900mm*320mm（±10mm），护栏整体高度≥350mm，须有床垫（床褥）限高标识线。 |
|  |  |  | 11.楼梯柜： 11.1支架采用≥25mm*25mm*1.0mm（国标）方管制作. 11.2脚踏板采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，尺寸为400mm*190mm（±10mm）,脚踏板表面需加硅胶防滑带2条，尺寸为300mm*80mm（±5mm），可以起到防滑和静音作用。踏板底部加焊一根≥20mm*30mm*0.8mm方管. 11.3柜体主体采用≥0.8mm厚度冷轧钢板经数控设备冲孔，折弯和焊接而成，所有钢材焊接口打磨，磷化脱膜处理，表面静电热固性喷涂粉末等工序。所有柜门配暗拉手,柜底脚需配有防潮脚垫。 |
|  |  |  | 12.挂梯： 支架采用25mm*50mm（±3mm），厚度≥1.2mm椭圆钢管焊接而成，床梯支架底部与床立柱采用钢管连接固定。脚踏板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成，成型后尺寸为400mm*100mm(±10mm）与支架焊接成一体，踏板下面加焊一根20mm*30mm（±3mm），厚度≥0.8mm的方管，脚踏板表面需加注塑一次成型塑料踏板，形状与楼梯脚踏板完全贴合，并带有不小于10个卡口，防止掉落，成型后尺寸：W405mm*D105mm*H25mm(±3mm）。楼梯支架上端及底部采用环保工程塑料胶套（塞），上端胶套尺寸为60mm*30mm*15mm避免支架与横梁直接触碰，防止碰撞刮花，中间孔位尺寸为20mm*10mm(±3mm）方便楼梯支架螺丝穿出与横梁固定，其凹面与立柱凸面相吻合。底部胶套尺寸55mm*30mm*30mm/35mm(±3mm）采用斜边设计与楼梯支架底端角度一致，起到静音、防潮的作用。 |
|  |  |  | 13.蚊帐杆： 13.1采用φ19mm*1.0mm冷轧钢管弯制而成。 13.2立柱顶部配套PP材质内嵌式蚊帐杆胶塞，装配后与立柱应紧密贴合，安全、稳固、不易脱落。胶塞内嵌部分深度≥65mm，胶塞顶部可插入φ19mm圆管的蚊帐杆，蚊帐杆插入胶塞深度≥70mm。 13.3蚊帐杆支撑连接件采用耐磨ABS工程塑料一体成型内嵌式三通连接件，壁厚≥2.0mm，Φ19的蚊帐杆管材与三通连接件采用内嵌式无缝连接固定，内嵌部分深度≥30mm，整体无焊接、无螺丝连接。 |
| 2 | 书桌柜（含衣柜） | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 正坐位：1870mm*850/910mm*1700mm（±10mm） 侧坐位：1870mm*850mm*1700mm（±10mm） | 1.桌面： 1.1正坐位：L形1200mm/400mm*850/mm600mm*25mm（±10mm） 1.2侧坐位：长方形850mm*600mm*25mm（±10mm） 1.3材质：桌面板及侧脚均采用E0级多层实木板，双面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面,燃烧性能等级达到B1及或以上，厚度≥25mm,主台宽600mm（±10mm），副台宽400mm（±10mm），桌面离地高750mm（±10mm）,燃烧性能等级达到B1及或以上。 1.4封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥2.0mm。 ▲1.5桌面加强管：采用18mm*40mm(±3mm)，厚度≥1.2mm冷轧钢管,正面内凹型弧度折弯，承重性强，安装后为鸭舌型，在安装后加装防尘胶盖。 |
|  |  |  | 2.桌前/侧挡板： 2.1正坐位：1200mm*350mm/900*350mm（±10mm） 2.2侧坐位：1070mm*650mm（±10mm） 2.3采用≥0.8mm厚冷轧钢板，均匀布置透气网孔，网孔直径为Ø6mm，间距为一排32mm，一排25mm，同时满足与市场上常规2种挂孔配件规格。 |
|  |  |  | 3.吊柜： 3.1正坐位：850mm*300mm*260mm（±10mm） 3.2材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化。 3.3厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。 3.4配置：为单门储物柜，门板安装磁吸。 3.5工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂粉末、高温固化、安装而成。 |
|  |  |  | 4书架： 4.1正坐位：940mm*300mm*240mm（±10mm） 4.2侧坐位：850mm*950mm*260mm（±10mm） 4.3材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化。 4.4厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。 4.5配置：开放结构，单层板层板折边厚25mm，内有龙骨加强筋。 4.6工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂粉末、高温固化、安装而成。 |
|  |  |  | 5.衣柜： 5.1正坐位：W670mm*D850mm*H1750mm（±10mm） 5.2侧坐位：W500mm*D850mm*H1750mm（±10mm） 5.3材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化； 5.4厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。 5.5配置：衣柜分上下两部分组成；一体门板配置内嵌式塑料拉手，内装旋转式挂锁，正坐位为掩门，侧坐位为推拉门；上层内部后部分为2层活动层板，前部分配置一根直径φ19*≥1.0mm不锈钢管挂衣杆。下层后部分为行李储存区，前部分门内部配置1块层板。锁具外型为八角菱边型，锁头安装后与门板表面持平，拉手采用PP塑料经模具—次压制成型。柜体底部有加装防水防潮脚垫，脚垫采用可调节塑料。 ▲5.6脚垫：衣柜底部安装防潮支撑脚，支撑脚尺寸为80mm*60mm*60mm（±5mm）,底部带有pp塑料原料塑防滑防潮胶套，胶套内含M8×30mm（±3mm）可调节脚。 5.7工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂粉末、高温固化、安装而成。 |
| 3 | 书桌（含书架、无障碍房用） | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下：W850mm*D600mm*H1300mm（±10mm） | 1.桌面： 1.1尺寸：850mm*600mm（±10mm） 1.2材质：桌面板及侧脚均采用E0级多层实木板，双面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面,燃烧性能等级达到B1及或以上，厚度≥25mm，桌面离地高750mm（±10mm）；燃烧性能等级达到B1及或以上。 1.3封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥2.0mm。 1.4桌面加强管：采用18mm*40mm(±3mm)，厚度≥1.2mm冷轧钢管,正面内凹型弧度折弯，承重性强，安装后为鸭舌型，并在安装后加装防尘胶盖。 |
|  |  |  | 2.书架： 2.1尺寸：850mm*550mm*320mm（±10mm） 2.2材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化。 2.3厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。 2.4配置：开放双层结构，每层高300mm（±10mm），单层板折边厚25mm，内有龙骨加强筋。 2.5工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂粉末、高温固化、安装而成。 |
| 4 | 更衣柜（无障碍房用） | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下：W600mm*D600mm*H1300mm（±10mm） | 1.材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化； 2.厚度：冷轧钢板厚度≥0.8mm。 3.配置：衣柜分上下两部分组成；一体门板配置内嵌式塑料拉手，内装旋转式挂锁，上层内部后部分为2层活动层板，前部分配置一根直径φ19*≥1.0mm不锈钢管挂衣杆。下层后部分为行李储存区，前部分门内部配置1块层板。锁具外型为八角菱边型，锁头安装后与门板表面持平，拉手采用PP塑料经模具—次压制成型。柜体底部有加装防水防潮脚垫，脚垫采用可调节塑料。 4.脚垫：衣柜底部安装防潮支撑脚，支撑脚尺寸为80mm*60mm*60mm（±5mm）,底部带有pp塑料原料塑防滑防潮胶套，胶套内含M8×30mm（±2mm）可调节脚。 5.工艺：工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂粉末、高温固化、安装而成。 |
| 5 | 床板 | 1864mm*845mm（±10mm） | 1.采用≥18mm原木杉木板，整体不超过7块拼接，嵌入床框内与床架四周吻合。床板经杀虫、烘干、防腐、防霉、创光处理，边沿垂直、表面平整。不留有树皮、腐斑、蛙孔和裂缝。 |
| 6 | 学生椅 | 外形、结构，整体尺寸如下：425mm*470mm*760mm（±10mm） | ▲1.椅架：采用≥50mm*25mm椭圆形冷轧钢管，壁厚≥1.2mm；内芯管采用≥40mm*20mm椭圆形冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，可调节高度，外侧方配有雕刻成型的高度刻度。 2.靠背钢架：采用≥40*20mm椭圆形冷轧钢管，壁厚≥1.2mm；做弯曲处理，抽芯弯曲；座垫板。 3.座、背板：采用全新环保PP工程塑料模具注塑成型，安装须包裹连接杆，不用胶套遮盖；坐背板为全透气新型舒适设计，前端波浪线设计，前端往底部倾斜设计，中间部位内凹设计。 4.结构设计符合人体工效学。 5.椅脚底配胶脚垫，实现防后仰、防滑、保护地板、静音的功能。 |
| 值班室 |  |  |  |
| 1 | 钢架书桌 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下：1200mm*600mm*750mm（±10mm） | 1.台面板材厚度≥25mm，其它板材≥18mm，铁制桌角≥20mm*40mm，两条铁质支撑≥20mm*40mm。 2.材质：①台面采用高密度中纤板面贴三聚氰胺饰面纸，板露边处采用同色≥2mm厚PVC加热溶胶同色封边，做到平整，不炝边、受热受冻不会脱胶开裂；②支撑条采用高频焊接冷轧钢材，经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉沫涂料，表面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，高温固化而成。 3.配件部分：所有五金件采用钢材制作。 |
| 2 | 前台 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 型号一：整体1900mm*850mm*1000/750mm（±10mm）；电脑柜400mm*600mm*700mm（±10mm）；杂物柜450mm*600mm*700mm（±10mm）；前台门850mm*750mm（±10mm） 型号二：整体2800mm*850mm*1000/750mm（±10mm）；电脑柜400mm*600mm*700mm（±10mm）；杂物柜450mm*600mm*700mm（±10mm）；前台门850mm*750mm（±10mm）*2个 | 1.板面厚度≥25mm，其它板材≥18mm，钢骨架厚度≥1.2mm，包面钢板厚度≥1.0mm。 2.材质：①台面采用高密度中纤板面贴三聚氰胺饰面纸，板露边处采用同色≥2mm厚PVC加热溶胶同色封边；②内置钢制骨架，主受力为金属支撑架；③冷轧钢板包面及门，经除油、除锈、水基脱脂、水基中和，表面调整、磷化等工序后静电喷环氧型树脂粉沫涂料，表面平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，高温固化。 |
| 3 | 椅子 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 760/450mm*510mm*480mm（±10mm） | 1.背板厚度≥16mm，钢架圆管≥15Φ 2.材质：①背板采用实木多层板弯板；②坐板基材中纤板，表面人造皮覆面，内填充高密度回弹海绵；③框架采用实心电镀碳素圆钢。 3.配件部分：所有五金件采用钢材制作。 |
| 4 | 更衣柜（4节） | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 1200mm*550mm*2100mm（±10mm）（分四格） | 1.钢板厚度≥0.8mm，门板四边折弯加强，背面焊有加强筋 2.材质：采用国标一级冷轧钢板，表面静电喷涂粉末、高温固化； 3.配置：①分为独立4格，每格独立门，每门配机械式自动挂锁锁具，每门内置一张活动隔板，柜体分割为2层。 |
| 5 | 茶水柜 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 450mm*900mm*1100mm（±10mm） | 1.材质：面板岩板厚度≥12mm；其它材质为高密度中纤板面贴三聚氰胺饰面纸，厚度≥18mm；下两格采用玻璃门，厚度≥16mm。 2.配置：整体分三格，柜面岩板，第一层镂空无门板，背板预留电位镂空；下两个采用玻璃门。 3.配件部分：所有五金件采用钢材制作。 |
| 6 | 钥匙柜 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 1800mm*660mm*400mm（±10mm） | - 1.材质：整体采用冷扎钢板，厚度≥0.8mm，经数控设备冲孔，折弯和焊接而成，表面经去油、除锈、抛丸、硅烷处理或磷化处理后静电喷塑，安全牢固，防锈防腐防潮。 - 2.配置：分上下两层，上层作为钥匙柜，下层储物柜。上层内置五块钥匙挂板，上下安装导轨，可推拉，钥匙最小挂置数量430片。 |
| 7 | 沙发 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 三人位：1700mm*700mm*800mm（±10mm） 四人位：2200mm*700mm*800mm（±10mm） | 1.最大坐深约620mm，坐板厚度≥25mm，靠背板厚度≥20mm，波浪形镂空。 2.材质：整体采用优质环保橡胶木实木攒框，按照行业规范进行烘干、杀菌、杀虫处理，保证材料不会变形生虫。 3.配件部分：所有五金件采用钢材制作。 |
| 8 | 茶几 | 外形、结构（见家具设计图），整体尺寸如下： 1200mm*420mm*700mm（±10mm） | 1.面板厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm；四脚木方≥50mm*50mm 2.材质：整体采用优质环保橡胶木实木，按照行业规范进行烘干、杀菌、杀虫处理，保证材料不会变形生虫 3.配件部分：所有五金件采用钢材制作。 |

2、产品质量及其他技术标准要求

1.投标人应提供符合国家标准或行业标准要求的主要材料（包括但不限于：PP塑料、冷轧钢板、多层实木板、抑菌静电喷涂粉末），具体参数要求如下：

（1）国家强制性标准：

1）PP塑料符合：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准要求，检测内容为：可迁移元素均未检出（Pb、Cd、Cr、Hg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均合格。

2）E0级多层实木板符合：GB 8624-2012、GB 18580-2025标准要求,检测内容为：①甲醛释放量≤0.05mg/m³。②总挥发性有机化合物（TVOC）：未检出。③品质属性：苯、甲苯、二甲苯，未检出。④平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B)级或以上。

（2）国家推荐标准及行业推荐标准：

1）PP塑料检验依据包括但不限于：GB/T 2408-2021标准,检测结果：燃烧性能等级V-1或以上。

2）冷轧钢板检验依据包括但不限于：QB/T 3828-1999、GB/T13448-2019标准，检测结果①镀（涂）层对基体的保护等级（检测结果）≥9级,②镀（涂）层本身耐腐蚀等级（检测结果）≥9级；

3）E0级多层实木板检验依据包括但不限于：GB/T 39600-2021、 GB/T 35601-2024、GB/T 17657-2023、GB/T 20284-2006标准,检测结果：①理化性能检测为合格。②防潮性能检测为合格。③产品有害物质：达到E0级或以上标准要求。

4）抑菌静电喷涂粉末符合：GB/T 3325-2024、QB/T3826-1999检测标准，检测内容为：中性盐雾试验、理化性能要求：金属喷漆(型)涂层-硬度、金属喷漆(型)涂层-冲击强度，均合格。

2.投标人应提供符合国家标准或行业标准要求的主要构件（包括但不限于：床立柱、床横梁、尼龙脚套、床前护栏），具体参数要求如下：

（1）国家强制性标准：

1）尼龙脚套符合：GB 4806.7-2023检测标准，检测内容为：食品接触安全；

（2）国家推荐标准及行业推荐标准：

1）床立柱检验依据包括但不限于：QB/T 3828-1999标准，检测结果①镀（涂）层对基体的保护等级（检测结果）≥9级，②镀（涂）层本身耐腐蚀等级（检测结果）≥9级；

2）床横梁检验依据包括但不限于：QB/T 3828-1999标准，检测结果①镀（涂）层对基体的保护等级（检测结果）≥9级，②镀（涂）层本身耐腐蚀等级（检测结果）≥9级；

3）尼龙脚套检验依据包括但不限于：GB/T 1040.2-2023、GB/T 9341-2008、GB/T 1843-2008、GB/T 12006.1-2009、GB/T 11547-2008、GB/T 2408-2021、GB 4806.7-2023检测标准，检测项目包括：①力学性能：拉伸强度不低于40MPa、伸长率不低于10%、弯曲强度不低于55MPa、弯曲模量不低于1800MPa、缺口冲击强度不低于5 kJ/m²。②化学性能：耐液体化学品浸泡于3% 乙酸（模拟食醋）、植物油、中性洗涤剂，168h，表面状态无腐蚀、分层、起泡、成分 / 残留单体黏数为130~160 mL/g。③安全性能：燃烧性能等级V-1或以上。

4）床前护栏检验依据包括但不限于：GB/T 228.1-2021、GB/T 3325-2024标准；检测结果①产品表面涂饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆（塑）涂层（硬度、耐腐蚀、附着力）；单项结论为合格或符合，②屈服强度检测为合格或符合。

- 3.投标人应提供符合国家标准或行业标准要求的产品（包括但不限于：书架、衣柜、公寓床、学生椅（公寓椅）），具体参数要求如下：

（1）国家强制性标准：

- 1）公寓床检验符合：GB18584-2024检测标准，检测内容为：可迁移元素均未检出（Pb、Cd、Cr、Hg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均合格。

- 2）学生椅（公寓椅）检验符合：GB18584-2024检测标准，检测内容为：可迁移元素均未检出（Pb、Cd、Cr、Hg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均合格。

（2）国家推荐标准及行业推荐标准：

- 1）书架检验依据包括但不限于：QB/T 3828-1999、GB/T 13667.1-2015标准；检测结果①有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。②搁板弯曲：单项结论为合格或符合。③镀（涂）层对基体的保护等级（检测结果）≥9级，④镀（涂）层本身耐腐蚀等级（检测结果）≥9级；

- 2）衣柜检验依据包括但不限于：GB/T 35607-2024、GB/T 3325-2024标准，检测结果①金属喷漆（塑）涂层：硬度，冲击强度，耐腐蚀，附着力，检测结果均为符合或合格。②搁板定位试验，搁板支撑件强度试验，顶板和底板的持续加载试验，顶板和底板静载荷试验，开门（或拉门）垂直加载试验，开门（或拉门）水平加载试验，开门（或拉门）耐久性试验，挂衣棍支撑件强度试验，检测结果均为符合或合格。③表面涂层可迁移元素:铅（Pb）；镉（Cd）；铬（Cr）；汞（Hg）；砷（As）；锑（Sb）；钡（Ba）；硒（Se），检测结果均为符合或合格。

- 3）公寓床检验依据包括但不限于：QB/T 2741-2013标准，检测结果①外观要求：金属件外观要求（管材、焊接件、喷涂层）、木制件外观要求（虫蛀材、贯通裂缝、腐朽材、节子、封边处理、斜纹材、倒棱、表面装饰层、其他外观要求），以上检测内容单项评价为合格，②理化性能：含水率、饰面人造板理化性能（封边条胶合强度）、木质件表面涂层/覆面（抗冲击）、金属件表面理化性能（冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐蚀），以上检测内容单项评价为合格。③力学性能：桌类、柜类、床类、书架、扶梯、安全栏，以上检测内容单项评价为合格。

- 4）学生椅（公寓椅）检验依据包括但不限于：GB/T32487-2016标准，检测结果①理化性能：塑料件（内冷热循环、硬度），检测结果均为符合或合格。②力学性能：椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性，单项结论为合格或符合。

4.本项目技术参数要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述，没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准需优于或相当于本采购需求书的标准。所有选型货物需具有较强的可靠性、安全性和可扩展性，提供技术先进、安全稳定高质量的同时，应能充分反映出新的先进技术或工艺、性能、价格带来的优势。整个项目均应符合国内的相关标准。

5.本需求书中提供的各项家具设计图仅为参考图片（参考图片中尺寸、要求与详细参数明细描述不一致的，以详细参数明细描述为准）。

6.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7.本需求书具体技术参数要求中技术指标要求的各项标准，如高于或等于国家标准的，按技术指标中要求的标准为准；如低于国家标准的，应以国家标准为准。